ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού17PROC0022086658

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι ,  08/11/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατασκευής  και τοποθέτησης μεταλλικών Πι στις εισόδους του  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης , σύμφωνα με την αριθμ. 739/17195 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ κ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,  έως τη Δευτέρα 20/11/2017  και ώρα 15.00.-

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 3.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην κατασκευή και τοποθέτηση 35 τεμαχίων μεταλλικών Πι στις εισόδους του Ο.Α.Κ.Α. με σκοπό την αποτροπή εσόδου οχημάτων στον Περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου  σύμφωνα με το υπ’ αρ. 739/17195 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών και τις Τεχνικές προδιαγραφές  του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ&ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και συγκεκριμένα:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ “Πι”   (Εισήγηση αρ. 17195)

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 35 μεταλλικών “Πι” σε διάφορα σημεία του Σταδίου, για αποτροπή εισόδου οχημάτων στον Περιβάλλοντα χώρο, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

- Θα είναι κατασκευασμένα, από γαλβανισμένο σωλήνα βαρέως τύπου, διατομής Φ60 mm και πάχους  2 mm.

- Το μήκος τους θα είναι 1,40 m και το συνολικό ύψος  περίπου 0,80m.

- Η τοποθέτηση αυτών θα γίνει στα σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία,  πακτωμένα  στο έδαφος και σε βάθος περίπου 20 cm από την επιφάνεια αυτού.

- Τα 18 από τα “Πι” θα είναι αποσπώμενα με ανεξάρτητη σταθερή βάση, έτσι ώστε να απομακρύνονται όταν απαιτείται. Η βάση θα είναι από σωλήνα γαλβανιζέ ίδιου ή μεγαλύτερου πάχους, ελαφρώς μεγαλύτερης  διατομής και το άνω άκρο της  θα είναι  πρόσωπο με την επιφάνεια του εδάφους. Η πάκτωση της βάσης θα γίνει στο σκυρόδεμα με βύθιση αυτού  για δημιουργία σκάφης  8Χ25 cm περίπου και βάθους τουλάχιστον 5 cm. Η βάση  και  τα ποδάρια του   “Πι”  θα έχουν διαμπερείς οπές  από  όπου  θα  περάσει πίρος ασφαλείας  Φ20mm, με σταθερό κεφάλι στο ένα άκρο και στο άλλο  οπή  με  λουκέτο.

Τομή αποσπώμενου “Πι”

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον χώρο (κατόπιν ραντεβού με την Τεχνική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 2106834773) προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των συνθηκών του έργου.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα, την παρούσα τεχνική περιγραφή και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Κ.Α.

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει αναλυτικά το τίμημα για:

- Την  προμήθεια των “Πι”  (αποσπώμενα και σταθερά) και

- Τις εργασίες  τοποθέτησης  αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι τη Δευτέρα 20/11/2017 στις 15.00.- στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  739/17195.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ